12V Micro Hybrid Electric Vehicle 의 회생 제어전략 검증을 위한 Battery Hardware in the Loop Simulation 환경 구축 오 현 종 · 전 지 환 · 박 민 규 · 박 성 진* 홍익대학교 기계시스템디자인공학과 # Development of Battery Hardware in the Loop Simulation System for the Optimization of the Energy Recuperation Control Strategy of 12V Micro Hybrid Electric Vehicle Hyunjong Oh·Jeehwan Jeon·Mingyu Park·Sungjin Park* Hongik University Key words : Battery Hardware In the Loop Simulation( 배터리 하드웨어 인 더 루프 시뮬레이션), ISG(Idle stop & Go, 공 회전 제한 시스템), Micro Hybrid Electric Vehicle(마이크로 하이브리드 차량), 12V battery (12V 배터리), Alternator Management System(발전제어 시스템)

* Corresponding Author: 박성진, E-mail: parksj@hongik.ac.kr

본 연구에서는 Idle Stop & Go (ISG) 와 회생제동을 적용한 12V 마이크로 하이브리드 차량 시스템의 회생 제어전략 최적화를 위한 Battery Hardware In the Loop Simulation (BHILS) 환경을 구축하였다. 이렇게 개발된 BHILS는 통합 제어 전략을 차량 운전조건 (FTP/ HIGHWAY/ NEDC/ WLTC 등)에서 검증할 수 있기 때문에, 제어전략 검증과 최적화에 활용할 계획이다. 본 연구를 통해 개발된 BHILS의 S/W는 배터리 모델을 제외한 차량 모델로서 파워트레인, 12V 전력시스템, 발전제어 시스템으로 구성되어있다. BHILS의 H/W는 12V 리튬 배터리, Programmable DC Power Supply (알터네이터 역할) 및 Electric Loader (전장부하 역할) 으로 구성되어있다. 그리고 BHILS의 S/W와 H/W의 상호작용을 위해 Real-time OS 기반 NI Veristand S/W tool을 사용하였다. 본 연구를 통해 개발된 시스템은 배터리 모델을 이용한 차량 시뮬레이션 모델보다 배터리의 거동을 더 정확히 모사할 수 있다는 것을 확인 하였고, 개발된 시스템은 Single 배터리 또는 Dual 배터리를 탑재한 12V 마이크로 하이브리드 차량 시스템에 대한 제어 전략 개발에 활용할 계획이다.